CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA

DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE INGEGNERE ELETTRICO PER ESIGENZE DEL SERVIZIO COMUNE TECNICO E PATRIMONIO DELLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI FERRARESI

QUESITI PROVE SCRITTE, TEORICO-PRATICHE E ORALI

.

QUESITI PROVA SCRITTA

PROVA SCRITTA 1:

Quesito 1

All’interno di una struttura ospedaliera di medie dimensioni (400 PL), è necessario predisporre un progetto esecutivo per realizzare

- un reparto di degenza di medicina.

Il candidato illustri in generale le fasi in cui si articola la realizzazione di un’opera pubblica, dettagliando poi la fase di progettazione esecutiva, con particolare riferimento alla progettazione degli impianti elettrici nel reparto indicato.

Quesito 2

All’interno di una struttura ospedaliera di medie dimensioni (400 PL) alimentata da una cabina elettrica composta da: quadro di ricezione MT, trasformatori MT/BT, quadro generale, un gruppo elettrogeno e da un UPS, è prevista un’attività programmata consistente in:

- manutenzione sul quadro di ricezione MT

che determina la messa fuori servizio dell’apparecchiatura per 8 ore.

Il candidato indichi quali procedure individuerebbe e quali risorse di personale metterebbe in campo per gestire – con adeguata sicurezza - l’attività manutentiva programmata e garantire la continuità delle attività sanitarie.

PROVA SCRITTA 2:

Quesito 1

All’interno di una struttura ospedaliera di medie dimensioni (400 PL), è necessario predisporre un progetto esecutivo per realizzare

- un poliambulatorio

Il candidato illustri in generale le fasi in cui si articola la realizzazione di un’opera pubblica, dettagliando poi la fase di progettazione esecutiva, con particolare riferimento alla progettazione degli impianti elettrici nel reparto indicato.

Quesito 2

All’interno di una struttura ospedaliera di medie dimensioni (400 PL) alimentata da una cabina elettrica composta da: quadro di ricezione MT, trasformatori MT/BT, quadro generale, un gruppo elettrogeno e da un UPS, è prevista un’attività programmata consistente in:

- manutenzione del GE

che determina la messa fuori servizio dell’apparecchiatura per 8 ore.

Il candidato indichi quali procedure individuerebbe e quali risorse di personale metterebbe in campo per gestire – con adeguata sicurezza - l’attività manutentiva programmata e garantire la continuità delle attività sanitarie.

PROVA SCRITTA 3:

Quesito 1

All’interno di una struttura ospedaliera di medie dimensioni (400 PL), è necessario predisporre un progetto esecutivo per realizzare

- un reparto di degenza di chirurgia

Il candidato illustri in generale le fasi in cui si articola la realizzazione di un’opera pubblica, dettagliando poi la fase di progettazione esecutiva, con particolare riferimento alla progettazione degli impianti elettrici nel reparto indicato.

Quesito 2

All’interno di una struttura ospedaliera di medie dimensioni (400 PL) alimentata da una cabina elettrica composta da: quadro di ricezione MT, trasformatori MT/BT, quadro generale, un gruppo elettrogeno e da un UPS, è prevista un’attività programmata consistente in:

- manutenzione dell’UPS

che determina la messa fuori servizio dell’apparecchiatura per 8 ore.

Il candidato indichi quali procedure individuerebbe e quali risorse di personale metterebbe in campo per gestire – con adeguata sicurezza - l’attività manutentiva programmata e garantire la continuità delle attività sanitarie.

QUESITI PROVA TEORICO-PRATICA

PROVA TEORICO- PRATICA N. 1

Viene fornito ai canditati uno schema elettrico relativo ad un comparto operatorio.

Il candidato esamini la documentazione assegnata e commenti criticamente i contenuti del progetto evidenziandone gli elementi di forza e le eventuali criticità riscontrate indicando le migliorie che ritiene applicabili finalizzate ad incrementare la sicurezza dei pazienti e degli operatori

PROVA TEORICO- PRATICA N. 2

Viene fornito ai canditati uno schema elettrico relativo ad un reparto di terapia intensiva.

Il candidato esamini la documentazione assegnata e commenti criticamente i contenuti del progetto evidenziandone gli elementi di forza e le eventuali criticità riscontrate indicando le migliorie che ritiene applicabili finalizzate ad incrementare la sicurezza dei pazienti e degli operatori

PROVA TEORICO-PRATICA N. 3

Viene fornito ai canditati uno schema altimetrico di alimentazione dei QE di un padiglione ospedaliero.

Il candidato esamini la documentazione assegnata e commenti criticamente i contenuti del progetto evidenziandone gli elementi di forza e le eventuali criticità riscontrate indicando le migliorie che ritiene applicabili finalizzate ad incrementare la sicurezza dei pazienti e degli operatori

DOMANDE PROVA ORALE

- Il collaudo dei lavori: principali attività e compiti del collaudatore, con particolare riguardo al collaudo degli impianti elettrici

- Principali figure e relative responsabilità del Direttore dei lavori di un’opera pubblica, con particolare riferimento all’esecuzione degli impianti elettrici

- Pianificazione delle manutenzioni ordinarie e delle verifiche periodiche da effettuare sugli impianti elettrici ospedalieri: possibili strategie e priorità

- La conclusione di un intervento di adeguamento e la richiesta di Autorizzazione sanitaria: requisiti strutturali degli impianti elettrici

- Strategie per un uso razionale dell’energia: indicazioni e proposte per una struttura sanitaria